中国国家铁路集团有限公司企业标准

Q/CR 9140-xxxx

铁路客运服务信息系统设计规范

Code for Design of Railway Passenger Service Information System

（征求意见稿）

2020-XX-XX   发布                   2021-XX-XX  实施

中国国家铁路集团有限公司 发布

中国国家铁路集团有限公司企业标准

铁路客运服务信息系统设计规范

Code for Design of Railway Passenger Service Information System

Q/CR 9140-xxxx

主编单位：中国铁路设计集团有限公司

批准部门：中国国家铁路集团有限公司

施行日期：XX年XX月XX日

中国铁道出版社

20xx▪北京

前   言

本规范根据《国铁集团关于印发2020年铁路工程建设标准编制计划的通知》（铁建设函〔2020〕68号），在全面总结和吸纳近年来铁路客运服务信息系统工程建设、使用管理和设备维护经验基础上，结合京张、京雄铁路智能建造经验，从电子客票、旅客服务与生产管控平台等方面，修订客运服务信息系统的系统架构、设备设置及配置要求以及接口标准等，经广泛征求意见，编制而成。

本规范编制内容充分考虑了新时代铁路客运服务信息系统建设发展需要，进一步深化“强基达标、提质增效、节支降耗、改革创新”工作主题， 把握“畅通融合、绿色温馨、经济艺术、智能便捷”客站建设的新特征，体现“以人为本”服务理念，为旅客及客运工作人员提供方便、快捷、舒适的人性化服务。

本规范共分9章，包括总则、术语和缩略语、旅客服务与生产管控系统、客票系统、行包信息系统、车站门禁系统、系统布线、运行环境、接口设计。

本规范主要修订内容如下：

1.增加术语,修改完善缩略语。

2.原“旅客服务信息系统”章名修改为“旅客服务与生产管控系统”。原“集成管理平台”名称修改为“旅客服务与生产管控平台”，规定了旅客服务与生产管控平台的架构、功能、设备配置等内容。修改了客运广播系统信源设备、扬声器等设备的设置规定。修改了车站视频监控系统高清摄像机的图像分辨率和像素等规定。删除了时钟系统管理终端。修改了旅客服务与生产管控系统广域网通道带宽要求，增加了客运工作区站车交互网及短距离传输的无线传感器网络等相关内容。

3.“客票系统”规定了客票系统架构、网络及安全，以及各级客票系统功能、设备设置和接口等要求。根据电子客票的相关要求，修改了客票终端设备的设置规定。

4.“行包信息系统”规定了行包管理信息系统、行包服务信息系统的架构、功能和设备设置等要求。

5.“车站门禁系统”规定了车站门禁系统功能和设备设置等要求。

6.删除了原“客运管理信息系统”章，相关内容纳入“旅客服务与生产管控系统”章。

7.“系统布线”规定了客运服务信息系统布线要求。

8.“运行环境”规定了客运服务信息系统房屋设置、设备布置、电源、防雷及接地、电源及设备房屋环境监控系统设计、备品备件及仪器仪表等要求。

9.“接口设计”规定了客运服务信息系统与通信、房建等相关专业接口设计要求，增加了与火灾自动报警系统、BAS的接口设计规定。

本规范由中国国家铁路集团有限公司建设管理部负责解释。

在执行本规范过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见及有关资料寄送中国铁路设计集团有限公司（天津市空港经济区东七道109号，邮政编码：300308），并抄送中国铁路经济规划研究院有限公司（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码：100038），供今后修订时参考。

主编单位：中国铁路设计集团有限公司

参编单位：中国铁路经济规划研究院有限公司

中铁第四勘察设计院集团有限公司

中国铁道科学研究院集团有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目录

1总则	1

2术语和缩略语	2

2.1 术语	2

2.2缩略语	2

3 旅客服务与生产管控系统	3

3.1一般规定	3

3.2旅客服务与生产管控平台	4

3.3 车站客运广播系统	7

3.4车站综合显示系统	10

3.5车站视频监控系统	14

3.6车站时钟系统	16

3.7车站旅客携带物品安全检查设备	17

3.8车站信息查询系统	18

3.9车站入侵报警系统	18

3.10车站求助系统	19

3.11网络安全	19

4客票系统	21

4.1一般规定	21

4.2国铁集团级客票系统	22

4.3铁路局级客票系统	25

4.4车站级客票系统	26

4.5网络及安全	30

5行包信息系统	34

5.1 一般规定	34

5.2行包管理信息系统	34

5.3行包服务信息系统	34

6 车站门禁系统	36

7系统布线	37

8运行环境	38

8.1房屋	38

8.2设备布置	39

8.3电源	39

8.4防雷及接地	40

8.5电源及设备房屋环境监控系统	40

8.6备品备件及仪器仪表	41

9 接口设计	41

附录A  车站综合监控室内计算机终端设备配置	44

引用标准名录	45

本规范用词说明	46

1总则

### 1.0.1为统一国铁集团客运服务信息系统工程设计标准，制定本规范。

### 1.0.2本规范适用于新建、改建的铁路客运服务信息系统的工程设计，主要包括旅客服务与生产管控系统、客票系统、行包信息系统和车站门禁系统等。

### 1.0.3铁路客运服务信息系统工程设计应与客运服务管理模式及铁路旅客车站规模相适应。

条文说明： 1.0.3《铁路旅客车站建筑设计规范》TB10100-2018第3.2.1条对客货共线、高速铁路和城际铁路铁路客站的规模规定如下：

表1 （原表3.2.1-1）客货共线铁路客站规模

| 建 筑 规 模 | 最高聚集人数H(人) |
| --- | --- |
| 特大型 | H≥10000 |
| 大型 | 3000≤H＜10000 |
| 中型 | 600＜H＜3000 |
| 小型 | H≤600 |

表2 （原表3.2.1-2）高速铁路与城际铁路客站规模

| 建 筑 规 模 | 高峰小时发送量 PH（人） |
| --- | --- |
| 特大型 | PH≥10000 |
| 大型 | 5000≤PH＜10000 |
| 中型 | 1000≤PH＜5000 |
| 小型 | PH＜1000 |

### 1.0.4铁路客运服务信息系统工程设计应体现“以人为本”的设计理念，并符合旅客、客运服务人员的应用需求。

### 1.0.5铁路客运服务信息系统工程设计应符合铁路信息化总体规划，以及安全可靠、技术先进、经济合理、互联互通、资源共享等要求。

### 1.0.6铁路客运服务信息系统设计应根据网络及信息安全要求，采取相应安全措施，并符合国家、行业和国铁集团有关规定。

条文说明:1.0.6

国家、行业和铁路总公司对网络及信息安全等级要求的主要规定如下：

1 国家主要法律及规定

（1）《中华人民共和国网络安全法》（中华人民共和国主席令 第五十三号）

（2）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（中华人民共和国国务院令 第147号）

（3）《信息安全等级保护管理办法》（公字通〔2007〕43 号）

2 行业主要规定

《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息部令第 24 号）

3 国铁集团主要规定

（1）《中国铁路总公司网络安全管理办法》（铁总运〔2015〕340 号）

（2）《互联网接入及使用管理办法》（铁总运〔2014〕300 号）

（3）《铁路信息网络管理办法》（铁总运〔2015〕174 号）

（4）《铁路信息系统运行维护管理办法》（铁总运〔2016〕55 号）

（5）《铁路信息系统技术评审管理办法》（铁总运〔2016〕140号）

### 1.0.7铁路客运服务信息系统工程设计应做好与既有系统的衔接，并合理利用既有资源。

### 1.0.8铁路客运服务信息系统工程节能、环保、消防、抗震的设计应符合国家有关法律、法规，及行业、国铁集团有关规定。

### 1.0.9铁路客运服务信息系统工程设计除应符合本规范外，尚应符合国家、行业及国铁集团现行有关标准的规定。

2术语和缩略语

## 2.1 术语

### 2.1.1 《铁路工程基本术语标准》GB/T 50262、《铁路防雷及接地工程技术规范》TB10180 规定的有关术语适用于本规范。

## 2.2缩略语

### 2.2.1 BAS  Building Automation System 机电设备监控系统

### 2.2.2 CTC/TDCS  Centralized Traffic Control 调度集中/ Train operation Dispatching Command System 列车调度指挥

### 2.2.3 FAS  Fire Alarm System 火灾自动报警系统

### 2.2.4 IC   Integrated Circuit 集成电路

### 2.2.5 LCD  Liquid Crystal Display液晶显示屏

### 2.2.6 LED  Light Emitting Diode 发光二极管

### 2.2.7 NTP  Network Time Protocol 网络时间协议

### 2.2.8 TCP/IP  Transmission Control Protocol 传输控制协议/ Internet Protocol 互联网协议

### 2.2.9 UPS  Uninterruptable Power System 不间断电源

3 旅客服务与生产管控系统

## 3.1一般规定

### 3.1.1旅客服务与生产管控系统应采用国铁集团、铁路局、车站三级应用架构。

### 3.1.2国铁集团、铁路局、车站应设置旅客服务与生产管控平台。

### 3.1.3旅客服务与生产管控平台应具有旅客服务、客运管理、客站设备管理和应急指挥四个应用功能。

### 3.1.4旅客服务与生产管控系统应支持下列运营管理模式：

1铁路局集中管理；

2中心站管理；

3车站独立管理。

条文说明：3.1.4

1 铁路局集中管理是指操作员在铁路局通过旅客服务与生产管控平台直接管控局管站的综合显示、广播、监控、时钟、查询、求助等各种旅客服务设施，进行客运组织工作，实现局管中小站的无人值守。

2 中心站管理是指操作员在中心站通过旅客服务与生产管控平台直接管控被代管站的综合显示、广播、监控、时钟、查询、求助等各种旅客服务设施，进行客运组织工作，实现被代管中小站的无人值守。

3 车站独立管理是指操作员在本站通过旅客服务与生产管控平台直接管控被代管站的综合显示、广播、监控、时钟、查询、求助等各种旅客服务设施，进行客运组织工作。

### 3.1.5旅客服务与生产管控系统应支持正常工作模式和应急工作模式，并符合下列规定：

1正常工作模式下，铁路局级、车站级的旅客服务与生产管控平台集中管控所辖车站级旅客服务与生产管控系统；

2应急工作模式下，车站级旅客服务与生产管控平台直接管控本站旅客服务与生产管控系统；

3车站级旅客服务与生产管控系统工作模式应能通过人工或自动方式实现切换。

条文说明： 3.1.5 应急工作模式是指当铁路局级生产管控平台或铁路局和车站级系统之间的网络出现故障时，或者根据运营管理需要，为保障车站旅客服务与生产管控系统持续运行所采用的一种工作模式。

## 3.2旅客服务与生产管控平台

### 3.2.1旅客服务与生产管控平台应具备下列平台功能：

1国铁集团级平台功能

1）数据管理、统计、分析等功能；

2）移动终端web业务处理功能；

3）终端设备身份认证、管理功能；

4）预留基于人工智能算法、模型、知识、规则的统一管理和接口调用服务。

2 铁路局集团公司级平台功能

1）业务数据路径访问控制功能；

2）数据清洗、过滤功能；

3）数据集成展示功能。

3车站级平台功能

1）接收管控平台下发的基础数据及旅客服务策略，并转发给相关子系统；

2）设备状态信息采集和集中管控功能；

3）人员、设备、环境协同控制功能；

4）应急功能；

5）数据集成展示功能，根据车站规模及需要可在大屏显示设备上展示。

条文说明：3.2.1：

1

4） “算法、模型、知识、规则的统一管理和接口调用服务”是指对算法、模型、知识、规则的统一存储分类和优化升级，并提供相应的公共接口调用服务。其中，“算法”包括数据分析、音视频分析、语义理解等算法。“模型”包括站房结构、设备设施、客流分布等通用和专用模型。“知识”包括旅客问询、业务处置、车站信息服务等铁路客运知识。“规则”包括铁路客运相关规定、车站运营规章、业务执行、数据算法使用等规则。

3 旅客服务策略是指以列车时刻表、车站站场结构、客运组织要求等信息为基础生成客运组织模板，按日自动生成次日的客运组织计划，包括综合显示管理计划、广播管理计划、检票规则和检票计划等，并按规定向管理范围内的车站发布。

### 3.2.2旅客服务与生产管控平台应具备下列应用功能：

1旅客服务功能

1）自动编制与修正作业模板和人员配置模板，生成列车到发作业计划，实现客运作业计划的一体化编制功能；

2）自动生成广播、引导和检票计划，对站内广播、综合显示、时钟、求助、查询和检票业务进行集中管理、统一调控功能；

3）客运作业计划、重点列车信息、客运作业岗位及客流预警等执行、监控及集成化展示功能。

2客运管理与指挥功能

1）客运作业执行卡控、调度命令签收转发、客运人员到岗监控等功能；

2）客运人员排班编制、统计、分析等功能。

3 应急管理功能

1）提供本站经停列车的追踪信息；

2）突发事件的信息收集、传达、接警处警、记录和上报等功能；

3）预案分类电子化管理功能，管理各类应急处置、紧急疏散、医疗救护等应急资源数据；

4）提供模拟演练场景功能；

5）具备智能生成应急处置决策方案，协调应急任务执行等功能。4客站设备运用监控功能

1）车站客票、旅服、机电类等设备运用管理功能；

2）静态履历和动态履历的信息化管理功能；

3）巡检、保养、故障、备品备件管理等功能；

4）设备运行状态监测功能；

5）结合列车运行计划、客流聚集，环境参数（温度、湿度、亮度、CO2浓度等）等因素，对暖通空调、照明、导向屏等能耗终端设备进行节能控制功能；

6）对车站的水、电、气、热等能耗进行管理功能。

条文说明：3.2.2

4

5） 智能节电控制依据《铁路客运设备管理应用总体方案》（科信运函[2018]64号）第5.2.2条基于客运业务的设备能耗运用计划，管控平台客设管理应用结合列车运行计划、客流聚集，环境参数（温度、湿度、亮度、CO2浓度等）等信息，对暖通空调、电梯、照明等能耗终端设备进行智能节电控制，有效减少设备的开启时间，降低能耗。

6） 能效管理依据《铁路客运设备管理应用总体方案》（科信运函[2018]64号）第5.2.1条能源能耗信息管理，管控平台客设管理应用能源管理针对客站能耗设备的用水、电、气、热等能耗进行管理，包括对用能的采集、统计、分析，制定合理的设备运用计划并合理控制设备，结合客站业务需求达到节能降耗的效果。

3.2.3国铁集团级旅客服务与生产管控平台设备设置应符合下列规定：

1 应在国铁集团数据中心统一部署；

2应设置公共应用服务、公共数据库服务、业务监控管理服务、身份认证服务、移动终端WEB服务、接口服务、业务应用服务、业务数据库服务等服务器；

3服务器应冗余配置。

### 3.2.4铁路局级旅客服务与生产管控平台设备设置应符合下列规定：

1应设置在铁路局信息机房。

2应设置访问控制服务器、数据清洗服务器、NTP母钟接口服务器等。

3服务器配置及处理能力应符合《铁路旅客服务与生产管控平台配置暂行技术条件》Q/CRXXXX要求。

条文说明：3.2.4

3《铁路旅客服务与生产管控平台配置暂行技术条件》Q/CRXXXX-XXXX的规定如下：

表2铁路局集团公司管控平台配置要求

| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 访问控制 服务 | CPU：≥8核 | 个 | 6 | 支持120个标准站/6个客运段接入。每增加20个标准站/1个客运段需增加1个。 |
|  |  | 内存：≥16G |  |  |  |
|  |  | 硬盘：≥300G |  |  |  |
|  |  | 操作系统：Linux |  |  |  |
| 2 | 数据清洗 服务 | CPU：≥8核 | 个 | 2 | 支持120个标准站接入。每增加60个标准站增加1个。 |
|  |  | 内存：≥16G |  |  |  |
|  |  | 硬盘：≥500G |  |  |  |
|  |  | 操作系统：windows server |  |  |  |
| 3 | 接口服务器 | CPU：≥6核 | 个 | 2 |  |
|  |  | 内存：≥16G |  |  |  |
|  |  | 硬盘：≥300G |  |  |  |
|  |  | 操作系统：windows Server |  |  |  |
| 4 | NTP母钟 | 相对时间准确度:﹤10ms | 个 | 2 |  |
|  |  | 守时精度:﹤0.003s/d |  |  |  |
|  |  | NTP请求响应：≥1500次/s |  |  |  |
|  |  | 输入输出接口冗余 |  |  |  |
|  |  | 具备本地时钟守时功能 |  |  |  |
|  |  | 具备时间信号输出功能，可同步至代管节点和计算机等设备 |  |  |  |
|  |  | 支持冗余热备 |  |  |  |
|  |  | 具备信号输入状态、自身状态监控管理功能 |  |  |  |
|  |  | 支持扩展性要求，扩展卡板在运行时可带电插拔 |  |  |  |
| 5 | 交换机 | 交换容量：≥600Gbit/s | 台 | 2 |  |
|  |  | 包转发率：≥200Mpps |  |  |  |
|  |  | 交换机接口配置不少于24个千兆电口，不少于4个光口，可根据实际部署环境对电口和光口的数量、速率、光模块及单、多模等参数进行调整 |  |  |  |
|  |  | 支持静态路由、OSPF路由协议 |  |  |  |
|  |  | 提供2个专用接口或业务接口用于双机堆叠，并配置配套线缆，实现跨物理设备端口捆绑 |  |  |  |
|  |  | 支持IPV6 |  |  |  |
|  |  | 支持 SNMP V2/V3，支持 Console、Telnet 和 SSH 命令行配置，支持TACACS+认证与授权，具备以太网带外管理口 |  |  |  |
|  |  | 电源：热插拔交流冗余电源 |  |  |  |
| 6 | 防火墙 | 吞吐量：≥10Gbit/s | 台 | 2 | 用于本级安全防护，可利用安全生产网防护设备 |
|  |  | 接口配置应不少于2个HA接口、4个业务接口，可根据实际部署环境对电口和光口的数量、速率、光模块及单、多模等参数进行调整 |  |  |  |
|  |  | 具备七层防护能力，并提供入侵防御、防病毒、流量识别功能及授权 |  |  |  |
|  |  | 支持NAT地址转换，支持IPv6 |  |  |  |
|  |  | 支持SSH、HTTPS、SNMP v2/v3等网管方式，具备以太网管理口 |  |  |  |
|  |  | 支持双机热备部署 |  |  |  |
|  |  | 热插拔交流冗余电源 |  |  |  |
| 7 | 虚拟化软件 |  | 套 |  | 采用虚拟化方案时，根据CPU数量配置 |
| 注1：标准站定义参照《铁路旅客服务信息系统集成管理平台配置技术条件》：站房面积20000㎡（不含）以下车站按1个标准站测算，站房面积20000㎡～100000㎡（不含）车站按2个标准站测算，站房面积100000㎡及以上车站按3个标准站测算。 注2：相关配置考虑冗余。 注3：客运段和车站资源共用，其中所需访问控制服务资源支持动态调配。 |  |  |  |  |  |

### 3.2.5车站级旅客服务与生产管控平台设备设置应符合下列规定：

1应设置在车站信息机房；

2应设置应急服务器、接口服务器等；

3在车站综合监控室应设置旅客服务与生产管控系统业务操作终端，其配置应符合附录A的规定；

4在大型及以上车站、中心站应设置大屏幕显示设备，采用独立管理模式的车站可设置大屏幕显示设备。

### 3.2.6国铁集团级旅客服务与生产管控平台与其他系统交互信息应符合下列规定：

1与运输信息集成平台互联，获取日计划、阶段计划、客调命令、基本图、列车实际到发信息；

2与客票系统互联，获取列车时刻表、停靠站接口表、余票信息表、车站字典表、路局字典表信息；

3与动车管理系统互联，获取动车履历信息、动车故障信息、车辆信息、车底运用计划信息；

4与客车管理系统互联，获取客车故障信息、车辆信息、车底运用计划信息；

5与铁路时间同步网互联，获取标准时间信号；

6预留与人力资源管理系统互联接口，获取人员信息；

7预留与公共交通系统互联接口，获取公共交通数据。

### 3.2.7铁路局级旅客服务与生产管控平台与其他系统交互信息应符合下列规定：

1与综合视频监控系统互联，获取视频设备基础信息、原始视频流信息；

2与铁路时间同步网互联，获取标准时间信号。

### 3.2.8车站级旅客服务与生产管控平台与其他系统交互信息应符合下列规定：

1与综合视频监控系统互联，获取视频设备基础信息、原始视频流信息；

2与火灾自动报警系统（FAS）互联，获取火灾报警信息；

3与机电设备监控系统（BAS）或能源管理系统互联，获取机电设备监控状态及控制权限，生成控制策略并下发。

## 3.3 车站客运广播系统

### 3.3.1车站应设置客运广播系统，为车站旅客提供购票、进站、候车、检票、乘车、出站、换乘等提供公共服务广播，为车站客运服务人员提供业务广播。

### 3.3.2车站客运广播系统应具有下列功能：

1多信源、多通道、多广播分区的自动及人工广播；

2语音合成；

3分区切换、分区插播；

4优先级设置；

5应急广播；

6主/备功率放大器自动切换；

7系统远程监控；

8小区广播。

条文说明3.3.2：

8 小区广播是指工作人员通过随身携带的无线话筒和固定设置的广播系统接收设备，对售票区、进站集散厅、候车区、站台、出站集散厅等广播分区插播检票作业等公告信息的功能。根据现场实际情况，中小站综控室一般采用无人值守模式，工作人员在现场需进行插播小区广播，将原标准可具有改为应具备。

### 3.3.3车站客运广播系统广播分区设置应符合下列规定：

1按照车站广场、售票区、进站集散厅、候车区、站台、通道、出站集散厅、办公区、商业区等单独设置广播分区；

2车站候车区、站台广播分区应设置不少于2个广播回路；

3 同一广播分区的相邻扬声器宜接入不同广播回路。

条文说明：3.3.3：

2 随着而电子客票的发展，旅客大部分采用网上售票为主，车站售票区逐步改为开放式综合服务中心，因此，合并原2、3两条，删除了大型及以上车站售票区的广播分区不少于2个广播回路的规定。

### 3.3.4车站客运广播系统应设置广播主机、信源设备、控制及传输设备、功率放大器、扬声器、应急广播设备、小区广播设备等，根据需要可设置噪声探测器。

条文说明：3.3.4 根据现场实际情况，中小站综控室一般采用无人值守模式，工作人员在现场需进行插播小区广播，因此将原规定小区广播设备“可”修改为

“应”。

### 3.3.5广播主机应设置在信息机房，并冗余设置。

### 3.3.6信源设备应符合下列规定：

1 设置在综合监控室；

2 应设置话筒；

3 宜设置 FM调谐器；

4 应支持播放数字音频。

### 3.3.7控制及传输设备设置应符合下列规定：

1大型及以上车站宜采用分布式设置方式，设置在信息机房、信息配线设备间，并应采用TCP/IP方式传输；

2中、小型车站宜集中设置在信息机房。

### 3.3.8功率放大器设置应符合下列规定：

1大型及以上车站宜采用分布式设置方式，设置在信息机房、信息配线设备间，并应采用TCP/IP方式传输；

2中、小型车站宜集中设置在信息机房；

3应采用网络数字功率放大器；

4宜按广播分区设置；

5容量应根据广播分区扬声器额定功率总和及线路衰耗确定；

6宜按不少于4+1热备。

条文说明：3.3.8

3 随着近些年广播系统技术进步，参考目前主流厂家设备，模拟功率放大器已逐步淘汰。原规定宜修改为应。

### 3.3.9扬声器设置应符合下列规定：

1根据建筑结构及装修形式，结合根据扬声器的电气和声学性能指标等因素，确定扬声器设备选型、外型、颜色、安装位置及方式，并宜采用隐蔽安装方式；

2扬声器的灵敏度、额定功率、频率响应、指向性等性能指标应根据《公共广播系统工程技术规范》GB50526中对广播分区的声场电声性能指标规定确定；

3可根据车站建筑形式，选用集中式或集中分散相结合的方式设置扬声器；大型及以上车站高大空间候车区可设置线阵列扬声器；

4站台雨棚区域宜选用强指向型扬声器；

5贵宾室、商务候车区、母婴休息室等对音量有特殊要求的区域应在现场设置音量调节器；

6室内扬声器应使用阻燃型材料或采取阻燃措施，并符合《公共广播系统工程技术规范》GB50526等有关标准的规定；

7扬声器的防潮、防寒、防尘、防雷、防锈、抗干扰等性能应符合使用环境要求。

条文说明：3.3.9

2《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010中第3.3条规定了电声性能指标；

6《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010中第3.6.7条规定如下：

“3.6.7 用于火灾隐患区的紧急广播扬声器应符合下列规定：

“1广播扬声器应使用阻燃材料，或具有阻燃后罩结构。

“2广播扬声器的外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）GB 4208的有关规定。”

### 3.3.10应急广播设备设置应符合下列规定：

1应急广播设备包括应急广播音频切换控制器、应急广播话筒、应急广播控制盘等；

2应急广播音频切换控制器与功率放大器同址设置；

3 应急广播话筒、应急广播控制盘宜设置在车站综合监控室。

### 3.3.11噪声探测器宜设置在售票区、候车区、进站检票口、出站检票口等处。

### 3.3.12小区广播设备设置应符合下列规定：

1小区广播设备包括控制设备、收发设备、无线话筒等，根据需要可利用客运对讲设备；

2控制设备设置在信息机房、信息配线设备间；

3收发设备可设置在售票区、进站集散厅、候车区、站台、出站集散厅等处，也可根据需要集中设置于信息机房。

条文说明：3.3.12

1 采用客运对讲设备方案时，广播系统与客运对讲系统做接口，将客运人员现场通过对讲设备发布的信息传递到广播系统前端扬声器上，因此规定根据需要可利用客运对讲设备。

### 3.3.12车站客运广播与消防应急广播合用时应符合下列规定：

1 广播分区的划分应结合防火分区的划分；

2消防应急广播具有最高优先级；

3车站客运广播系统应与火灾自动报警系统（FAS）互联，发生火灾报警时，FAS系统应能强切车站客运广播系统回路，播放消防应急广播；

4车站客运广播系统设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116有关规定。

条文说明：3.3.12

4《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对消防应急广播有关规定如下：

“4.8.8消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后，应同时向全楼进行广播。

“4.8.9消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s，应与火灾声警报器分时交替工作，可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。

...

“4.8.12消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。”

“……”

“6.6.1消防应急广播扬声器的设置，应符合下列规定：

“1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

“2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

“6.6.2壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。”

## 3.4车站综合显示系统

### 3.4.1车站应设置综合显示系统，为旅客提供引导及资讯信息，为车站客运服务人员提供生产信息。

### 3.4.2车站综合显示系统应设置控制器、综合显示终端等设备，综合显示终端包括LED显示屏、LCD显示屏、计算机终端等。

### 3.4.3 LED显示屏控制器设置应符合下列规定：

1根据LED显示屏的同步、异步工作模式，配置同步控制器或异步控制器；

2 LED同步控制器应根据显示屏规格及显示内容配置；

3 LED异步控制器宜冗余设置。

条文说明：3.4.3同步显示是指显示内容与控制器的显示信息同步。

异步显示是指控制器将信息发送到显示屏的接收设备，接收设备将信息保存后进行编辑，按照顺序、显示方式、停留时间等设定播放。

### 3.4.4 LCD显示屏控制器与LCD显示屏宜根据显示需求，宜按1：1或1：N配置。

### 3.4.5为车站客运服务人员提供信息服务的综合显示终端宜设置在车站站长室、客运主任办公室、售票室、检票室、补票室、客运值班室、公安值班室、上水工室、问询台或车站综合服务台、行包办公等处，根据需要可采用计算机终端、LCD显示屏等。

### 3.4.6为旅客提供信息服务的综合显示终端设计应符合下列规定：

1综合显示终端设置地点及主要显示信息宜符合表3.4.6的规定。

表3.4.6 综合显示终端设置地点及主要显示信息

| 名称 | 设置地点 | 主要显示信息 |
| --- | --- | --- |
| 候车资讯屏 | 候车区、售票区 | 车次、始发站、终到站、开车时间、状态、公告信息等 |
| 售票窗口屏 | 售票窗口上方 | 售票窗口工作状态及编号等 |
| 票额屏 | 售票区 | 车次、始发站、终到站、开车时间、票额、当前时间、提示等 |
| 进站大屏 | 进站集散厅 | 车次、始发站、终到站、开车时间、状态、候车区、检票口等 |
| 候车引导屏 | 候车区入口等处 | 车次、始发站、终到站、开车时间、状态等 |
| 进站检票屏 | 进站检票口 | 车次、终到站、开车时间、站台、状态等 |
| 进站通道屏 | 进站地道或天桥通向站台处 | 车次、始发站、终到站、站台、开车时间、编组等 |
| 站台屏 | 站台 | 车次、始发站、终到站、开车时间或到达时间、编组、提示等 |
| 出站通道屏 | 站台通向出站地道或天桥处 | 车次、始发站、终到站、站台、到达时间、编组等 |
| 出站大屏 | 出站口 | 车次、始发站、到达时间、站台、状态等 |

注1：单层候车区的进站大屏可与候车引导屏合设；

注2：在站台屏设置地点不能符合引导旅客需要时，可设置编组屏，显示内容为车次、始发站、终到站、开车时间或到达时间、编组等，并可与落地安装的静态标识结合安装；

注3：出站大屏、进站检票屏可同时显示不少于2列车的检票信息；

注4：小型车站单层候车区的检票屏可与候车引导屏合设；

注5：出站通道屏可根据需要设置。

注6：票额屏可与落地安装的静态标识公告公示栏结合安装。

2票额屏、进站大屏、候车引导屏、出站大屏宜采用同步显示屏，其他显示屏宜采用异步显示屏；

3 LED显示屏和LCD显示屏选择

1）车站设置的LED显示屏宜采用全彩LED显示屏；

2）候车资讯屏宜采用LCD显示屏；

3）设置在室外的站台屏、编组屏及出站屏应采用超高亮LED室外型显示屏。

4根据显示屏的规格及维修要求，并结合站房建筑、结构、装修等因素合理确定显示屏安装方式，显示面宜与旅客进出站流线垂直；

5室外显示屏设置位置及方式不得侵入铁路建筑限界，与临近接触网等高压带电设备的距离应符合《铁路技术管理规程》TG/01的规定，显示屏防水、防晒、防尘性能应符合使用环境要求；

6站台屏设置要求

1）站台屏下缘至通行消防车站台面的高度应符合《铁路旅客车站建筑设计规范》GB50226、《铁路工程设计防火规范》TB 10063消防通道要求；

2）站台屏设置位置应根据建筑的形式合理确定，符合旅客视距要求；

3）站台屏宜采用双面屏；

4）每个站台的站台屏数量不宜少于2处；

5）站台屏宜与子钟统筹设置。

6）站台屏安装方式应结合站台雨棚形式，经结构检算确定，有柱雨棚宜采用吊挂安装方式，无站台柱雨棚宜采用落地安装。

7售票窗口LED屏宜与窗口同宽，并宜按通屏设计，可在售票室设置操作终端控制；开放式售票区域的售票窗口屏可采用LCD屏。

8显示屏应支持汉字、少数民族文字或外文。

9显示屏宜与静态标识结合设置。

10综合显示系统设计应为车站标识系统预留接入条件。

条文说明：3.4.6

5

（1）《铁路技术管理规程（高速铁路部分）》TG/01-2014（铁总科技〔2014172号）有关规定如下：

“第183条 接触网带电部分至固定接地物的距离，不小于300mm，......跨越电气化铁路的各种建（构）筑物与带电部分最小距离，不小于500mmm。当海拔超过1000m时，上述数值应按规定相应增加。”

“第185条 为保证人身安全，除专业人员执行有关规定外，其他人员（包括所携带的物件）与牵引供电设备带电部分的距离，不得小于2000mm。......”

（2）《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》TG/01-2014（铁总科技〔2014172号）”有关规定如下：

“第203条 接触网带电部分至固定接地物的距离，不小于300mm，......跨越电气化铁路的各种建（构）筑物与带电部分最小距离，不小于500mmm。当海拔超过1000m时，上述数值应按规定相应增加。”

“第205条 为保证人身安全，除专业人员执行有关规定外，其他人员（包括所携带的物件）与牵引供电设备带电部分的距离，不得小于2000mm。......”

6

1）《铁路旅客车站建筑设计规范》TB10100-2018中第6.1.4条规定如下：

“6.1.4

4 通行消防车的站台，雨棚悬挂物下缘至站台面的高度不应小于4.00m”

《铁路工程设计防火规范》TB 10063-2016中5.0.5规定如下：

“5.0.5  消防车道净宽度和净空高度均不应小于4.0m。”

### 3.4.7综合显示系统可接入有线电视等信源。

## 3.5车站视频监控系统

### 3.5.1车站应设置视频监控系统，对车站的客运服务作业以及站前广场、检票口、售票区、安检区、候车区、楼扶梯、垂直电梯、通道、站台、办公区等场所进行视频采集，提供实时图像。

### 3.5.2车站视频监控系统功能应符合下列规定：

1具有视频采集、视频处理、视频存储、视频回放、视频分发/转发、视频显示等功能；

2具有优先级划分等系统管理功能；

3与其他系统互联时，具有告警联动等功能；

4可具有视频内容分析功能。

### 3.5.3车站视频监控系统应设置视频前端采集、分发/转发、存储、系统管理、用户终端等设备，根据需要可设置视频编解码、视频内容分析等设备。

### 3.5.4车站视频监控系统前端采集设备的控制优先级应能根据需要设置。

### 3.5.5视频前端采集设备宜采用图像分辨率为1080P及以上的数字摄像机，设置地点、监视区域及设备其他要求宜符合表3.5.5。

表3.5.5 视频前端采集设备设置要求

| 设置地点 | 监视区域 | 设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 进站集散厅入口 | 站前广场 | 变焦 |
| 售票区 | 售票区内 | 变焦及定焦，宜宽动态 |
| 售票区进、出口 | 售票区进、出口 | 变焦及定焦 |
| 售票室 | 售票室内 | 定焦，带拾音器并与视频同步存储。 |
| 临时身份证制证室 | 制证窗口 | 定焦，带音频采集 |
| 票据库及进款室 | 票据库及进款室 | 定焦，宜采用带夜视功能的摄像机 |
| 补票室 | 补票室 | 定焦，带音频采集 |
| 进站集散厅 | 进站集散厅 | 变焦或定焦，宜宽动态 |
| 电梯厅 | 电梯厅 | 球形 |
| 出站集散厅 | 出站集散厅 | 变焦或定焦，宜宽动态 |
| 进、出站口 | 进、出站口 | 定焦 |
| 检票口 | 检票口 | 定焦 |
| 验证验票口 | 验证验票口 | 定焦，带音频采集。 |
| 安检区 | 安检仪、安检门前后区域 | 定焦 |
| 候车区 | 候车区 | 变焦或定焦，宜宽动态 |
| 卫生间 | 卫生间门口 | 定焦 |
| 车站内旅客用地道及天桥 | 地道及天桥内 | 定焦 |
| 重要旅客、车辆通道 | 通道内 | 定焦 |
| 办公区域出入口及走廊 | 办公区域出入口及走廊 | 定焦 |
| 站台 | 站台全部区域 | 变焦或定焦，无红爆 |
| 客运楼梯、扶梯、电梯 | 客运楼梯、扶梯的上、下端，电梯出入口区域 | 定焦 |

条文说明：3.5.5 售票区为旅客进行购票行为的集散厅，售票室是售票人工工作的场所。

### 3.5.6车站设有综合视频系统时，车站视频监控系统应接入综合视频系统中，并符合《铁路通信设计规范》TB10006等有关标准的规定。

### 3.5.7未设有综合视频系统时，车站应独立设置分发/转发及视频存储设备，并应符合下列规定：

1视频管理、分发/转发及视频存储设备应设置在信息机房；

2视频分发/转发设备应支持多用户同时调用同一路视频；

3单路数字视频信号像素宜不低于1080P：1920x1080（200万像素）；

4宜采用H.265编码。

5 视频图像存储时间应符合国家有关法律法规的规定，以及行业、国铁集团的有关规定。

### 3.5.8大屏幕显示设备的每个显示单元应配置不少于4路视频解码设备。

### 3.5.9视频内容分析设备设置应符合下列规定：

1大型及以上车站宜设置视频内容分析设备；中小型车站可设置视频内容分析设备；

2视频内容分析宜采用后端分析方式，后端分析设备宜设置在信息机房；

### 3.5.11在公安值班室、消防控制室、客运值班室、综合监控室、站长室、值班站长室等处应设置用户终端。

### 3.5.12车站售票室、票据室、进款室、补票室等售票区可共设1套独立视频监控系统，视频图像分辨率不应小于1080p。

### 3.5.13车站安检区视频系统可独立设置，视频图像分辨率不应小于1080p。

### 3.5.14车站视频监控系统宜单独设置局域网，并合理选择网络带宽。

### 3.5.15车站视频监控系统可与车站求助、车站门禁及车站入侵报警等系统互联，并实现联动。

### 3.5.16车站视频监控系统工程设计除应符合本规范外，还应符合《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395等有关标准的规定。

## 3.6车站时钟系统

### 3.6.1车站应设置时钟系统，为车站旅客及客运服务人员等提供统一的标准时间信息。

### 3.6.2车站时钟系统可采用车站授时时钟、子钟系统架构。

条文说明：3.6.2《铁路旅客服务信息系统时钟子系统技术条件》Q/CR576-2017中规定该设备名称为“车站授时时钟”。删除了时钟系统管理终端，可利用旅客服务与生产管控平台的管理终端实现该功能。

### 3.6.3车站授时时钟设计应符合下列规定：

1 应设置在信息机房；

2 应同步于上一级旅客服务与生产管控系统NTP母钟。

### 3.6.4车站子钟设计应符合下列规定：

1 应设置在售票区、进站集散厅、候车区、站台、出站集散厅、行包托取厅等处；

2 结合建筑装修形式，可采用指针式或数字式子钟；

3 指针式子钟应带有背光效果。

## 3.7车站旅客携带物品安全检查设备

### 3.7.1车站应设置旅客携带物品安全检查设备，实现对旅客携带物品的安全检查。

### 3.7.2车站安检区应设置安检仪、安全门、手持金属探测仪、防爆罐及防爆毯等安全检查设施，大型及以上车站宜设置爆炸物测探仪器及液体检测仪器。

### 3.7.3车站旅客携带物品安全检查设备的配置数量应根据安检区的设置、旅客高峰小时发送量、不同进站口客流比例等因素综合确定，每个车站安检仪数量不宜少于2台。

### 3.7.4安检仪应采用双源双视角X射线安检仪，并符合《铁路旅客车站双源双视角微剂量X射线安检仪》Q/CR 755的有关规定。

条文说明：3.7.4《铁路旅客车站双源双视角微剂量X射线安检仪》Q/CR 755-2020规定了铁路旅客车站双源双视角微剂量X射线安检仪的功能和性能等要求。

## 3.8车站信息查询系统

### 3.8.1大型及以上车站应设置信息查询系统，中小型车站可根据需要设置信息查询系统，向旅客提供列车车次、到发时间、余票及相关公告等信息的查询服务。

### 3.8.2车站信息查询系统宜通过车站级旅客服务与生产管控平台获取信息。

### 3.8.3车站信息查询系统宜设置自助查询终端、人工查询终端。

### 3.8.4 自助查询终端可采用触摸屏或人脸识别查询终端，宜设置在售票区、候车区等处。

3.8.5人工查询终端应采用计算机终端，设置在问询处、车站综合服务台等处。

## 3.9车站入侵报警系统

### 3.9.1车站应在票据室、进款室等区域设置入侵报警系统，对非法入侵等行为进行实时探测和报警。

### 3.9.2车站入侵报警系统应具有下列功能：

1 手动和自动报警；

2 按时间、区域、部位设防或撤防；

3 探测器被拆或线路被切断时报警；

4 显示和记录报警部位及警情数据；

5 报警复位。

### 3.9.3车站入侵报警系统应设置报警主机、现场控制设备、探测器、紧急报警按钮、报警终端及声光报警器等设备。

### 3.9.4报警主机宜设置在信息机房。

### 3.9.5现场控制设备宜邻近探测器和紧急报警按钮设置，并采取防破坏措施。

### 3.9.6探测器应设置于票据室、进款室等处。

### 3.9.7在人工售票窗口、行包托取窗口、售票室通道及补票室等处应设置紧急报警按钮。

### 3.9.8报警终端和声光报警器可设置在公安值班室等有人值守处所。

### 3.9.9车站入侵报警系统宜采用总线及网络相结合的组网方式。

### 3.9.10车站入侵报警系统可与车站视频监控系统接口，并实现联动。

### 3.9.11车站入侵报警系统工程设计除符合本规范外，还应符合《入侵报警系统工程设计规范》GB50394等有关标准的规定。

## 3.10车站求助系统

### 3.10.1车站可根据需求设置求助系统，为售票区、进站集散厅、候车区、站台、出站集散厅等处的旅客提供求助呼叫服务。

### 3.10.2 现场求助设备宜设置在售票区、进站集散厅、候车区、站台、出站集散厅等处。

### 3.10.3 现场求助设备可与其他客运服务设施设备结合设置。

### 3.10.4车站求助系统可与车站视频监控系统联动。

## 3.11网络安全

### 3.11.1旅客服务与生产管控系统应设置广域网和局域网。

### 3.11.2旅客服务与生产管控系统网络应采用TCP/IP协议，IP地址分配应符合国铁集团有关规定。

### 3.11.3旅客服务与生产管控系统广域网应符合下列规定：

1宜利用铁路数据通信网承载；

2宜采用双星型组网结构，各层级之间应通过双路由互联；

3铁路局级系统接入国铁集团级系统的主备用带宽不宜小于100Mbit/s；

4大型及以上车站接入铁路局级系统的主备用带宽不宜小于100Mbit/s；

5中、小型车站接入节点至铁路局级系统的主备用带宽不宜小于20Mbit/s。

条文说明：3.11.3 本条参考了《铁路旅客服务与生产管控平台暂行技术条件》Q/CRXXXX-XXXX的有关规定。

“4.4网络通道

表4管控平台网络配置要求

| 网络路径 | 带宽 | 广域网 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁路局集团公司至国铁集团主数据中心 | ≥100Mbit/s | 数据通信网VPN300 | 保障管控平台正常运行的网络最低要求。 |
| 20000㎡及以上车站至铁路局集团公司 | ≥100Mbit/s |  |  |
| 20000㎡（不含）以下车站至铁路局集团公司 | ≥20Mbit/s |  |  |
| 客运段至铁路局集团公司 | ≥100Mbit/s |  |  |

”

### 3.11.4国铁集团级、铁路局级、车站级旅客服务与生产管控系统应设置局域网，并应符合下列规定：

1宜采用核心层、接入层2层网络结构；

2 核心层网络带宽不应低于1000 Mbit/s，接入层网络带宽不应低于100 Mbit/s；

3 核心层网络设备应双机冗余设置，接入层网络设备可双机冗余设置；

4核心层网络交换机应设置于信息机房，接入层网络交换机根据各类服务器及终端设备等的接入需求应设置于信息机房、信息配线设备间。

### 3.11.5在进站集散厅、候车区、检票口、站台、出站集散厅、售票厅、办公区等客运作业区域设置站车交互网，为车站手持作业终端提供接入条件。

条文说明：3.11.5 站车交互网是指基于公网用于承载铁路数据传输的网络。手持作业终端主要通过站车交互网接入外部服务网，通过内外网安全平台接入部署在国铁集团安全生产网的旅客服务与生产管控平台。

《客站旅客服务与生产管控平台（智能客站大脑）总体技术方案》（科信运函〔2019〕12号）》第3.3节网络架构中规定了站车交互网的设置及网络安全。

### 3.11.6车站根据需要可在站内组建短距离传输的无线传感器网络，通过无线传感网关设备接入铁路数据通信网。

条文说明：3.11.6 短距离无线传感网是指包括但不限于基于蓝牙、ZigBee（紫蜂）、WLAN（无线局域网）、IrDA（红外）、RFID（射频识别）、NFC（近场通信）、UWB（超宽带）、Ad-hoc网络（自组网）等技术的无线传输网络。

《客站旅客服务与生产管控平台（智能客站大脑）总体技术方案》（科信运函〔2019〕12号）》第3.3节网络架构中规定了无线传感网的设置及网络安全。

### 3.11.7旅客服务与生产管控系统局域网宜设置网管系统，具备集中监控功能，并支持远程管理。

### 3.11.8旅客服务与生产管控系统安全设计应符合下列规定：

1在旅客服务与生产管控系统出口处应设置防火墙；

2在旅客服务与生产管控系统与客票系统、运输信息集成平台等系统互联处应设置防火墙；

3旅客服务与生产管控系统国铁集团级、铁路局级的旅客服务与生产管控平台应设置身份认证服务器，具有身份认证、访问控制、入侵防范、安全审计等功能；

4车站无线局域网应具有终端准入控制等数据保密和访问控制功能。

4客票系统

## 4.1一般规定

### 4.1.1客票系统应按国铁集团、铁路局、车站3级配置设备。

### 4.1.2客票系统应具备票务管理、售票服务（含车站窗口、代售点、自助售、互联网/手机售票、电话订票等）、验检票服务、列车服务、车站服务等功能，宜具备客户关系管理、客运营销辅助决策、卡务管理、延伸服务、系统监控等功能。

### 4.1.3客票系统可支持磁介质纸质热敏车票、二维条码车票、非接触式IC卡车票、电子客票等票制。

### 4.1.4客票系统宜支持现金、银行卡、储值卡、第三方支付等多种支付方式。

### 4.1.5客票系统应支持实名制售票、核验、检票。

### 4.1.6客票系统工作模式应符合下列规定：

1应支持正常工作模式和应急工作模式；

2在正常工作模式下，车站级、铁路局级、国铁集团级客票系统之间进行数据同步及信息交互，实现售检票等功能；

3在应急工作模式下，车站级客票系统实现本站应急售检票功能。

## 4.2国铁集团级客票系统

### 4.2.1 国铁集团级客票系统应采用双生产中心，应设置异地灾备中心。

### 4.2.2国铁集团级客票系统应支持下列核心业务功能：

### 1应采用双活模式的功能

1）票务管理；

2）售票交易；

3）互联网售票；

4）手机售票；

5）电子支付；

6）电子客票检验票；

7）列车服务。

2可采用单中心模式的功能

1）路局应急；

2）电话订票；

3）站外售票公网接入。

### 4.2.3国铁集团级客票系统应支持下列辅助业务功能，并采用应急备份模式：

1客户关系管理；

2客运营销；

3卡务管理；

4客运延伸服务；

5 电子发票；

6系统监控。

条文说明:4.2.3 	目前相关系统已在国铁集团级部署运营，为保证后续系统建设的前后一致性，本部分内容应调整为“应”。

4.2.4国铁集团级客票系统设备设置应符合下列规定：

1票务管理及售票交易设备

- 设置交易数据库服务器、查询数据库服务器、应用服务器等，采用集群工作模式；

2）设置集中式或分布式存储设备，配置高速存储介质，对交易数据实现两份及以上的数据冗余保护；

3）设置数据备份设备，实现重要配置数据、重要业务数据、重要日志数据、审计数据等数据的本地备份；

4）设置负载均衡器、NTP服务器。

2互联网及手机售票设备

1）设置交易数据库服务器、查询数据库服务器、GPU服务器、应用服务器等，采用集群工作模式；

2）设置集中式或分布式存储设备，配置高速存储介质，对交易数据实现两份及以上的数据冗余保护；

3）设置数据备份设备，实现重要配置数据、重要业务数据、重要日志数据、审计数据等数据的本地备份；

4）设置负载均衡器、NTP服务器。

3列车服务设备

1）设置数据库服务器、应用服务器等，采用集群工作模式；

2）设置集中式或分布式存储设备，配置高速存储介质，对交易数据实现两份及以上的数据冗余保护；

3）设置数据备份设备，实现重要配置数据、重要业务数据、重要日志数据、审计数据等数据的本地备份；

4）设置负载均衡器。

4客运营销设备

1）设置数据库服务器、数据仓库服务器、应用服务器等，采用集群工作模式；

2）设置集中式或分布式存储设备，配置高速存储介质，对营销数据实现两份及以上的数据冗余保护；

3）设置数据备份设备，实现重要配置数据、重要业务数据、重要日志数据、审计数据等数据的本地备份；

4）设置负载均衡器。

5卡务管理、客户关系、延伸服务设备

1）设置数据库服务器、应用服务器等，采用集群工作模式；

2）设置集中式或分布式存储设备，配置高速存储介质，对交易数据实现两份及以上的数据冗余保护；

3）设置数据备份设备，实现重要配置数据、重要业务数据、重要日志数据、审计数据等数据的本地备份；

4）设置负载均衡器。

6系统监控应设置数据库服务器、应用服务器等；

7 票务管理及售票交易的数据库服务器可采用小型机或微机服务器，其他服务器宜采用微机服务器，并应冗余配置。

条文说明：4.2.4 本条参考《新一代客票及电子支付平台等系统扩容工程可行性研究》（铁总计统函[2017]641号）和《铁路电子客票可行性研究》（经规信函[2019]46号）内关于国铁集团级客票系统设备设置规定。

参考《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019内相关规定规定设置数据备份设备。

### 4.2.5国铁集团级客票系统接口应符合下列规定：

1应设置与运输信息集成平台、公安管理信息系统、铁路客服语音平台/短信平台/邮件系统、电子支付平台、旅客服务与生产管控平台、中铁财保系统、铁路电子发票服务平台等相关信息系统的接口；

2 与铁路通信铁路时间同步网互联，获取标准时间信号；

3可预留与航空、地方交通等外部系统接口，提供相关信息交互的条件。

## 4.3铁路局级客票系统

### 4.3.1铁路局级客票系统功能应符合《铁路客票系统技术条件（铁路局及车站部分）》TJ/KH015的有关规定。

### 条文说明：4.3.1《铁路客票系统技术条件（铁路局及车站部分）》TJ/KH015-2014第4.2.1.2、4.2.2.2、4.2.3.2、4.2.4.2、4.2.5.2、4.2.6.2、4.2.7.2、4.2.8.2、4.2.9.2条对铁路局级客票系统客票核心、自动售检票、客运营销、客票监控、电话订票、应急售票、应急检票、实名制验证检票等功能做出了规定。

### 4.3.2铁路局级客票系统设备设置应符合下列规定：

1设置客票交易前置服务器、客票核心服务器、席位服务器、余票服务器、存储设备、交易/互联网/查询应用服务器、负载均衡器、复制服务器、接口服务器、NTP服务器、人脸比对接口服务器、日志服务器，以及管理终端等设备；

2 设置客运营销辅助决策存储设备、数据库服务器、应用服务器等；

3 设置客票监控管理服务器等；

4 设置自动售/检票数据库服务器、应用服务器、存储设备、负载均衡器等；

5 设置实名制验证检票数据库服务器、应用服务器、负载均衡器、公安联网控制设备等，可设置存储设备；

6核心服务器、席位服务器等数据库服务器宜采用小型机服务器或微机服务器，其他服务器宜采用微机服务器，并应冗余配置；

7服务器、负载均衡器可根据需要进行合并设置；

8设置集中式或分布式存储设备，配置高速存储介质，对交易数据实现两份及以上的数据冗余保护。

条文说明：4.3.2本条规定参考了《铁路客票系统技术条件（铁路局及车站部分）》TJ/KH015-2014第4.3.2.1、4.3.2.2、4.3.2.3、4.3.2.4、4.3.2.5、4.3.2.6条的规定。

### 4.3.3铁路局级客票系统接口应符合下列规定：

1 可设置与旅客服务与生产管控系统的接口，获取列车实时到发信息；将余票等客票信息发送给旅客服务与生产管控系统；

2宜设置与公安管理信息系统等相关信息系统的接口。

### 条文说明：4.3.3

### 1  根据《客站旅客服务与生产管控平台（智能客站大脑）总体技术方案》（科信运函〔2019〕12号）的要求，客票系统在国铁集团与旅客服务与生产管控平台进行接口，将余票等客票信息发送给旅客服务与生产管控系统，铁路局级可不设置接口，因此将原规定“应”修改为“可”。

## 4.4车站级客票系统

### 4.4.1车站级客票系统功能应符合《铁路客票系统技术条件（铁路局及车站部分）》TJ/KH015的有关规定。

### 条文说明：《铁路客票系统技术条件（铁路局及车站部分）》TJ/KH015-2014第4.2.1.2、4.2.2.2、4.2.3.2、4.2.4.2、4.2.7.2、4.2.8.2、4.2.9.2条对车站级客票系统客票核心、自动检票、应急售检票、车站服务等功能做出了规定。

### 4.4.2车站级客票系统终端设备设置应符合表4.4.2规定：

表 4.4.2车站级客票终端设备设置表

| 设备名称 | 大型及以上站 | 中型站 | 小型站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗口售票机 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 自动售票机 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 自动取票机 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 自动检票机 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 人工实名制验票设备 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 自助实名制验票设备 | 应设 | 应设 | 可设 |
| 清分机 | 宜设 | 宜设 | 不设 |
| 客票席位自助办理终端 | 可设 | 可设 | 可设 |
| 柱式检票机 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 手持检票机 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 自助凭条打印终端 | 应设 | 应设 | 应设 |

### 4.4.3车站级客票系统服务器设置应符合下列规定：

1大型及以上车站

1）宜设置自动检票数据库服务器、应用服务器，宜合并设置，并应双机冗余；

2）应设置应急售票服务器，宜单台设置。

2 中、小型车站

1）可设置检票应急服务器，应设应急售票服务器；

2）售票应急服务器宜单台设置。

条文说明：4.4.3

1本条参考了《铁路电子客票总体方案》（科信运函〔2018〕118号），将检票服务器集中于路局中心，因此将原规范大型车站应设置检票服务器修改为宜。

2根据《国铁集团客运部关于加强电子客票应急处置工作的通知》（客营电[2020]1号）的要求，检票系统故障时采用路局PSR检票模式，或脱机检票模式。因此检票应急服务器非必须设立。售票故障时将重新发售纸质车票。因此需要设立应急售票服务器。

### 4.4.4窗口售票设备设置应符合下列规定：

1应支持售票、取票、改签、退票、补票等功能；

2设置于售票室及补票室；

3应设置售票机、制票机、身份证件识读设备、优惠凭证识读设备、汉卡、SAM卡、凭条打印机、扫描枪、窗口双屏、窗口对讲器、桌椅等；

4售票室的窗口售票设备设置数量应不少于2台，并根据车站日均发送人数、日均发送人数波动系数、终端售票速度、站内售票比例系数、窗口售票比例系数、高峰售票比例系数等参数综合确定；

5 制票机性能及功能应符合《铁路磁介质纸质热敏车票 第1部分：制票机》TB/T3277.1的有关规定。

条文说明：4.4.4

5《铁路磁介质纸质热敏车票 第1部分：制票机》TB/T3277.1-2011规定了制票机整机硬件配置、机内控制软件、驱动程序等相关要求。

### 4.4.5自动售票机设置应符合下列规定：

1 自动售票机应设在售票厅及方便旅客购票的旅客进/出站、候车流线上；

2宜采用嵌入式安装方式，设备后方空间应符合维护需要；

3自动售票机设置数量应不小于2台，并根据车站日均发送人数、日均发送人数波动系数、终端售票速度、站内售票比例系数、窗口售票比例系数、高峰售票比例系数等参数综合确定；

4自动售票机性能及功能应符合《铁路磁介质纸质热敏车票 第2部分：自动售票机》TB/T3277.2的有关规定。

条文说明：4.4.4、4.4.5

日均发送人数波动系数指的是车站高峰时段日均发送量与年日均发送量之比，可参照车站所在地区历史数据来确定取值。

因售票方式包括站内售票终端售票、站外通过网络、手机及代售点售票两种方式，故站内售票比例系数指的是旅客选择站内售票终端上购票的旅客占车站全部购票旅客的比例系数。

因旅客在站内可通过窗口售票终端、自动售票机两种方式购买车票，故窗口售票比例系数指的是通过窗口售票终端购票的旅客占全部车站内购票旅客的比例系数。

高峰售票比例系数指的是高峰期高峰小时售票量与日平均每小时售票量之比，可参照车站所在地区历史数据来确定取值。

4.4.5

2 自动售票设备采用嵌入式安装是把设备后部嵌入围护结构内或装修构造内，并预留维修及操作空间，仅将面向旅客的设备旅客操作正面外露。

4 《铁路磁介质纸质热敏车票 第2部分：自动售票机》TB/T3277.2-2011规定了自动售票机整机硬件配置、功能、性能、单元控制程序、单元驱动程序、标识等相关要求。

### 4.4.6自动取票机设置应符合下列规定：

1自动取票机应设在售票厅及方便旅客取票的旅客进/出站、候车流线上；

2设置数量应根据到站取票旅客人数、设备处理速度等参数综合确定；

3 自动取票机性能和功能应符合《铁路自动取票机技术条件》TJ/KH014的有关规定。

条文说明：4.4.6

3 《铁路自动取票机技术条件》TJ/KH014-2014规定了自动取票机整机硬件配置、功能、性能、驱动接口、标识等相关要求。

### 4.4.7自动检票机设置应符合下列规定：

1 自动检票机应设于进出站检票口；

2 进站自动检票机设置数量应根据列车定员、上车人数比率、处理速度、检票时间、站台票系数等参数综合确定；

3 出站自动检票机设置数量应根据列车定员、下车比率、最小追踪间隔、疏散时间内到达列车数量、处理速度、检票时间等参数综合确定；

4每组自动检票机应不少于2台，并至少设置1台宽通道检票机；

5在有换乘需求的车站宜设置双向检票机或出站检票机；

6应与火灾自动报警系统联动，当旅客车站发生火灾等紧急情况时，能自动或手动控制自动检票机开放；

7自动检票机性能和功能应符合《铁路磁介质纸质热敏车票第3部分：自动检票机》TB/T3277.3的有关规定。

条文说明：4.4.7

2 列车定员指的是列车额定乘坐旅客数。

上车人数比率指的是本站乘坐该次列车的旅客占列车定员总数的比率。

处理速度指的是检票机处理速度，同时与旅客使用熟练程度有关。不熟悉检票机使用方法的旅客会出现无法正确插入车票、闯闸等情况，影响检票速度。

检票时间指的是本站该次列车全部旅客完成检票的时间。与列车类型及车站运营管理模式有关。

站台票系数指的是车站发售站台票与所发售车票数量的比值。

3下车比率指的是该次列车下车人数占列车定员比率。

最小追踪间隔指的是具备追踪运行条件的铁路，保证两列车正常追踪运行所允许的最小间隔时间。

疏散时间内到达列车数量指的是在车站疏散时间内同一检票口所对应的站台到达列车的数量。

7 《铁路磁介质纸质热敏车票第3部分：自动检票机》TB/T3277.3-2011规定了自动检票机整机硬件配置、功能、性能、驱动接口、标识等相关要求。

### 4.4.8实名制核验设备设置应符合下列规定:

1在车站候车区或进站集散厅的验证口、复位口处，宜设置人工实名制核验设备或自助实名制核验设备；

2 每组实名制核验设备应配置不少于1套人工实名制核验设备；

3人工实名制验证验票设备应设置验票主机、车票识读设备、身份证识读设备等；

4设置数量应根据验证口的设置、旅客高峰小时发送量、不同进站核验区客流比例、设备核验速度、人工和自助实名制核验设备比例、旅客携带物品安全检查设备数量等参数综合确定；

5应与火灾自动报警系统联动，当旅客车站发生火灾等紧急情况时，能自动或手动控制自助实名制核验设备开放。

6自助实名制核验闸机性能和功能应符合《铁路自助实名制核验设备暂行技术条件》TJ/KH024的有关规定。

条文说明：4.4.8实名制核验设备设置于验票口是用于客运服务人员核对需要进入车站候车区或进站集散厅的旅客所持车票、身份证件与旅客本人的一致性。

6《铁路自助实名制核验设备暂行技术条件》TJ/KH024-2018规定了铁路自助实名制核验设备技术架构、功能要求及相关技术条件。

### 4.4.9 柱式检票设备及手持检票设备设置应符合下列规定:

### 1 进出站检票为集中模式的，可在检票区两侧各配置2台柱式闸机和同等数量的手持检票机；

### 2 进出站检票为分区模式的，可在每个分区检票口配置1台柱式闸机和同等数量的手持检票机；

### 4.4.10车站级客票系统管理终端宜设置于车站综合监控室、售票室及票务办公室，具有收入统计、业务管理及查询等功能。

### 4.4.11候车厅内可配置客票席位自助办理终端，性能和功能应符合《铁路客票席位自助办理终端暂行技术条件》TJ/KH025的有关规定。

### 条文说明：4.4.11 本条规定参考了《国铁集团客运部关于进一步扩大电子客票应用实施工作的通知》（客营电[2019]180号）有关内容。

### 《铁路客票席位自助办理终端暂行技术条件》TJ/KH025-2017规定了铁路客票席位自助办理终端的整机、功能、性能、驱动接口等要求。

### 4.5网络及安全

### 4.5.1客票系统应设置广域网和专用局域网，并采用TCP/IP协议，IP地址分配应符合国铁集团相关规定。

### 4.5.2客票系统广域网设计符合下列规定：

1客票系统宜采用专用广域网；

2广域网宜设置核心层、汇聚层、接入层；

3汇聚层、核心层节点之间网络宜采用星型或网状网络结构，传输链路应采用不同径路实现冗余；

4 车站接入层节点与汇聚/核心层节点之间采用星形和环型相结合的网络结构。车站间的环型网通过自身的通道迂回特性保证网络的安全可靠；

5应配置双机冗余的路由器设备；

6核心层广域网带宽不低于155Mbit/s，可采用622Mbit/s；铁路局与车站可采用光纤通道或传输网通道连接,主备通道的带宽根据汇聚点所汇聚的车站总售票量来确定。

条文说明：4.5.2

3 本款根据工电部《关于开展铁路电子客票业务通信通道补强工作的通知》（工电通号电〔2019〕154号）的要求：“客票电路应为全程独立的双传输通道。有关客票系统节点、客运车站等处所，光缆线路应具备不同的物理路由，传输链路应实现双网元接入，确保单光缆线路中断、单传输设备失效时不影响电子客票业务。”

4.5.3在国铁集团、铁路局、车站应设置客票系统专用局域网。

### 4.5.4国铁集团级客票系统局域网可设置客服内网、客服外网及客票专网，并应符合下列规定：

1宜采用核心层、汇聚、接入层三级网络结构；

2核心层网络带宽不低于40Gbit/s，汇聚层网络带宽不低于10Gbit/s，接入层网络带宽不低于10Gbit/s；

3网络设备双机冗余配置，具有可扩展性；

4核心网络交换机、汇聚层网络交换机应设置于信息机房；接入层网络交换机应根据各类服务器及用户终端的网络接入需求设置于信息机房、信息配线设备间。

5 设置外部互联区、业务服务区、数据服务区、密码服务区、安全管理中心区、核心交换区、终端区等区域，可根据需要进一步细分业务服务区、数据服务区；

6 设置独立带外管理网；

7 设置流量镜像采集分析网络；

8设置独立开发测试环境；

9 设置网络集中监控管理平台，实现对网络设备、网络链路、网络流量的监控和管理。

条文说明：4.5.4根据目前实际建设情况，内部服务网、外部服务网包含多个系统，例如OA系统、电子支付平台、95306、外网邮箱等。客服内网、客服外网分别为内部服务网、外部服务网的子网之一，本规范要求只能针对客服内网、客服外网，无法要求内部服务网、外部服务网中的其他子网。

6 本款参考了《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019 第9.1.5.4.2条应使用独立的带外管理网络的规定。

7本款参考了《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019 第9.1.3.3.3条应对网络行为进行分析的规定。

8本款参考了《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019第 9.1.9.1.1条在独立的物理环境中进行开发和测试的规定。

### 4.5.5 铁路局级客票系统局域网设计应符合下列规定：

1宜采用核心层、接入层二级网络结构；

2核心层网络带宽不低于10Gbit/s，接入层网络带宽不低于1000Mbit/s；

3网络设备双机冗余配置，具有可扩展性；

4核心网络交换机应设置于信息机房；接入层网络交换机应根据各类服务器及用户终端的网络接入需求设置于信息机房、信息配线设备间。

5 设置外部互联区、业务服务区、数据服务区、密码服务区、安全管理中心区、核心交换区、终端区等区域，可根据需要进一步细分业务服务区、数据服务区；

6 设置独立带外管理网；

7 设置流量镜像采集分析网络；

8 设置网络集中监控管理平台，实现对网络设备、网络链路、网络流量的监控和管理。

条文说明：4.5.6

6 本款参考了《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019 第9.1.5.4.2条应使用独立的带外管理网络的规定。

7本款参考了《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019 第9.1.3.3.3条应对网络行为进行分析的规定。

### 4.5.7车站级客票系统局域网设计应符合下列规定：

1宜采用核心层、接入层二级网络结构；

2网络带宽

1）车站日均售票量不小于5万时，核心层网络带宽不低于1000Mbit/s；车站日均售票量小于5万时，核心层网络带宽不低于100 Mbit/s；

2）车站日均售票量不小于5万时，接入层网络带宽宜为100/1000Mbit/s；车站日均售票量小于5万时，接入层网络带宽不低于100Mbit/s。

3网络设备双机冗余配置，具有可扩展性；

4核心网络交换机应设置在信息机房；接入层网络交换机应根据各类服务器、管理终端、售检票终端等设备的网络接入需求设置在信息机房、信息配线设备间。

### 4.5.8客票系统网络宜设置网管终端，具备集中监控功能，支持远程管理。

### 4.5.9国铁集团级客票系统应设置客服内网安全设备、客服外网安全设备和客票专网安全设备；铁路局级、车站级客票系统应设置客票专网系统安全设备。网络安全保护措施应符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448的相关要求；密码技术及设备应符合《信息系统密码应用基本要求》GM/T 0054的相关要求。

### 4.5.10售票公网安全接入设计应符合下列规定：

1在国铁集团级客票设置售票公网安全接入平台及冗余互联网专线接入通道。

2售票终端应配置安全接入设备。

# 5行包信息系统

## 5.1 一般规定

### 5.1.1办理行包作业的车站应设置行包信息系统，包括行包管理信息系统和行包服务信息系统。

### 5.1.2 车站行包信息系统的设置应与行包办理业务规模相适应。

条文说明：5.1.2《铁路行包管理信息系统实施方案》（草案）对铁路车站行包办理业务规模进行了规定：

“铁路办理行包托运业务的车站按照行包办理业务规模可分为A、B、C、D、E、F 5种类别，具体划分见说明表3。

“表3 （原附件1）行包办理站类别划分表

| 车站类别 | 业务规模 |
| --- | --- |
| A | 日办理行包件数不少于10,000件 |
| B | 日办理行包件数3,000~10,000件 |
| C | 日办理行包件数1,000~3,000件 |
| D | 日办理行包件数300~1000件 |
| E | 日办理行包件数100~300件 |
| F | 日办理行包件数约100件 |

”

## 5.2行包管理信息系统

### 5.2.1行包管理信息系统应实现旅客行包承运制票、行包运输管理、到达交付等功能。

### 5.2.2行包管理信息系统应采用中心级、车站级2级配置设备。

### 5.2.3中心级行包管理信息系统宜设置在国铁集团，主要为经营管理和客户提供服务，宜具备信息存储管理、数据传输、数据交换、数据整理、数据服务、系统运行监控等功能。

### 5.2.4 车站级行包管理信息系统应设置在行包办理车站，宜具备承运制票、装卸作业、到达交付、数据上报、代办点管理、安全管理、行包统计、收入管理、移动制票、系统管理等功能。

### 5.2.5 车站级行包管理信息系统应设置行包管理服务器、终端、票据打印机、货签打印机及网络设备等。

## 5.3行包服务信息系统

### 5.3.1行包服务信息系统应设置行包显示、行包广播、行包视频监控、行包安全检查设施及行包查询等子系统。

### 5.3.2 行包显示子系统设计应符合下列规定：

1行包显示子系统接收车站行包管理信息系统提供的行包作业及服务信息，为行包服务人员提供作业信息，为旅客提供运程、运价、公告、行包通告等有关信息；

2设置管理终端、控制器、显示屏等设备；

3 在行李托取厅设置行包显示屏，托取窗口设窗口显示屏；

4行包显示子系统宜单独设置，也可与车站旅客服务信息系统统筹设计。

### 5.3.3 行包广播子系统设计应符合下列规定：

1可设置广播主机、信源、控制及传输、功率放大器、扬声器等设备，信源宜设置话筒等设备；

2 应按行包库、行包地道、行李托取厅等划分广播分区；

3广播主机、控制及传输等设备可与旅客服务信息系统合设，并在行包库设置行包广播分控终端。

### 5.3.4 行包视频监控子系统设置应符合下列规定：

1设置前端采集、用户终端，可设置视频分发/转发、视频编解码、视频存储、系统管理等设备；

2前端采集设备宜设置在行包托取厅、行包安检区、行包库及其出入口、行包地道或通道、装卸平台、行包停车场等场所；托取窗口应设置带音频采集功能的定焦摄像机；

3用户终端应设在行包值班室等场所；

4视频分辨率宜采用1080P，图像存储时间应符合国家有关法律、法规的规定，以及行业、国铁集团的有关规定；

5行包视频监控系统的视频分发/转发、视频存储、系统管理等设备宜与旅客服务信息系统合设。

### 5.3.5 行包安全检查设施设置应符合下列规定：

1 车站行包托取厅应设置行包安全检查设施；

2 行包安全检查设施宜具备称重功能。

### 5.3.6托取窗口应设置窗口对讲设备。

### 5.3.7 A类、B类办理行包托运业务的车站，行李托取处宜设置行包查询服务终端设备；C类、D类办理行包托运业务的车站，行李托取处可设置行包查询服务终端设备。

# 6 车站门禁系统

### 6.0.1车站信息机房、售票室、票据室、进款室、补票室等房屋应设置门禁系统；信息配线设备间宜设置门禁系统；根据需要，车站重点办公房屋可设置门禁系统。

### 6.0.2车站门禁系统应设置控制设备及现场设备，控制设备包括工作站、授权读卡器，现场设备包括本地控制器、读卡器、密码键盘、电子锁、门磁、出门按钮、紧急开门按钮及门禁卡等。

### 6.0.3车站门禁系统应具备下列功能：

1 实时监控、记录进出时间及进出人员信息，根据设定条件进行报警；

2 监控本系统设备的运行状态，存储数据。

### 6.0.4车站门禁系统宜采用总线与局域网相结合的组网方式。

### 6.0.5工作站、授权读卡器可设置于综合监控室内。

### 6.0.6门禁系统应实现与火灾自动报警系统的联动控制，消防控制室消防联动控制器上应设置门禁紧急开门控制按钮，具备手动、自动切换功能。

### 6.0.7 车站门禁系统可与车站视频监控系统设置接口，并实现联动。

# 7系统布线

### 7.0.1客运服务信息系统计算机网络布线宜采用综合布线系统，并应符合《铁路通信设计规范》TB10006等有关标准的规定。

### 7.0.2安检区、售票区、检票区、问询处或车站综合服务台、验证口、公安制证口及客运作业用房等处宜设置信息点，信息点设置数量宜根据客运服务需求和设备布置的情况统筹考虑，并适当预留。

### 7.0.3客运服务信息系统线缆的选择应符合信息传输的要求，并结合工程实际及运营管理需求，适当预留管线。

### 7.0.4客运服务信息系统管槽、桥架及走线架的设计应符合下列规定：

1候车区、售票区、通道、进出站集散厅的管槽、桥架应采用暗埋、吊顶内安装等隐蔽敷设方式；

2信息机房、信息配线设备间等设有防静电地板的房屋宜采用走线架；

3 信息机房、信息配线设备间预留机柜位置宜同步安装走线架。

### 7.0.5客运服务信息系统线缆敷设应符合下列规定：

1线缆应敷设在管槽、桥架或走线架内；

2信号线及电源线应分管槽、分桥架及走线架敷设，间距应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343等有关技术标准的规定；

3信号线缆敷设在槽、桥架内的截面利用率不应大于50%，电源线敷设在槽、桥架内的截面利用率不应大于40%；

4广播线缆应与其他信号线、电源线/地线分开布放，布放间距并符合《公共广播系统工程技术规范》GB50526等有关技术标准的规定。

条文说明：7.0.5

3本款参考了《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.6.14条的有关规定。

4 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010第4.2条对广播线路敷设规定如下：

“4.2  广播传输线路敷设

“ 4.2.1传输线缆应经检测合格后再敷设。

“ 4.2.2 室外广播传输线缆应穿管埋地或在电缆沟内敷设;室内广播传输线缆应穿管或用线槽敷设。

“ 4.2.3 公共广播的功率传输线路不应与通信线缆或数据线缆共槽。

“ 4.2.4 除用电力教波方式传输的公共广播线路外，其他公共广播线路均严禁与电力线路共管或共槽。”

### 7.0.6客运服务信息系统线缆与其他管线的间距应符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343等有关技术标准的规定。

### 条文说明：7.0.5第2款、7.0.6

### 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第5.3.4条对室内线缆敷设规定如下：

### “1 电子信息系统设备的线缆宜敷设在金属线槽或金属管道内。电子信息系统线路宜靠近等电位连接网络的金属部件敷设，不宜贴近雷电防护区的屏蔽层；

### “2 布置电子信息系统线缆路由走向时，应尽量减小由线缆自身形成的电磁感应环路面积。

### “3 电子信息系统线缆与其他管线的间距应符合表5.1.5-1的规定。

### 表5.1.5-1 电子信息系统线缆与其他管线的间距

### 其他管线类别	电子信息系统线缆与其他管线的净距

### 最小平行净距（mm）	最小交叉净距（mm）

### 防雷引下线	1000	300

### 保护地线	50	20

### 给水管	150	20

### 压缩空气管	150	20

### 热力管（不包封）	500	500

### 热力管（包封）	300	300

### 燃气管	300	20

### “注：当线缆敷设高度超过600mm时，与防雷引下线的交叉净距应大于或等于0.05H（H为交叉处防雷引下线距地面的高度）。

### “4 电子信息系统信号电缆与电力电缆的间距应符合表5.1.5-2的规定。

### “表5.1.5-2 电子信息系统信号电缆与电力电缆的间距

### 类别	与电子信息系统信号线缆接近状况	最小间距（mm）

### 380V电力电缆容量

### 小于2kV·A	与缆线平行敷设	130

### 有一方在接地的金属线槽或钢管中	70

### 双方都在各自的接地的金属线槽或钢管中	10

### 380V电力电缆容量

### （2~5）kV·A	与缆线平行敷设	300

### 有一方在接地的金属线槽或钢管中	150

### 双方都在各自的接地的金属线槽或钢管中	80

### 380V电力电缆容量

### 大于5kV·A	与缆线平行敷设	600

### 有一方在接地的金属线槽或钢管中	300

### 双方都在各自的接地的金属线槽或钢管中	150

### “注：1 当380V电力电缆的容量小于2kV·A，双方都在接地的线槽中，且平行长度小于或等于10m时，最小间距可为10mm。

### “2 双方都在接地的线槽中，系指两个不同的线槽，也可在同一线槽中用金属板隔开。”

7.0.7客运服务信息系统线缆、管槽、桥架及走线架等防火设计应符合《铁路工程设计防火规范》TB10063等有关技术标准的规定。

条文说明：7.0.7《铁路工程设计防火规范》TB10063-2016第9.2.5条对电线电缆的防火规定如下：

“9.2.5  电线、电缆、光缆的选择应符合下列规定：

“1  站房,地下室，通信、信息、信号、火灾自动报警和机电设备监控系统、自然灾害与异物侵限监测系统设备机房，电力变、配电所，牵引变电所、分区所、自耦变压器所、开闭所，长度5km及以上或设有紧急出口的隧道等应采用阻燃型或采取阻燃防护措施。

“2  站房和其他人员密集的建筑、地下室应采用低烟无卤型。

“3  火灾时继续供电的线路和消防联动控制线路应采用耐火型。”

# 8运行环境

## 8.1房屋

### 8.1.1国铁集团、铁路局应设置信息机房、信息配线设备间等设备房屋，以及信息维修室。

### 8.1.2铁路旅客车站应设置信息机房、信息配线设备间等设备房屋以及综合监控室；根据需要可设置值班室、信息维修室、备品备件室。

### 8.1.3 客运服务信息系统宜与其他信息系统统筹设置信息机房、信息配线设备间，各楼层的信息配线设备间宜垂直对齐设置。

### 8.1.4信息机房、信息配线设备间面积计算应符合《数据中心设计规范》GB 50174以及国铁集团有关规定，并结合工程实际需要适当预留。

条文说明：8.1.4《数据中心设计规范》GB50174-2017第4.2.2条规定如下：

### “主机房的使用面积应根据电子信息设备的数量、外形尺寸和布置方式确定，并应预留今后业务发展需要的使用面积。主机房的使用面积可按下式确定：
“ A= SN

“式中A——主机房使用面积(m2)；
“  S——单台机柜（架）、大型电子信息设备和列头柜等设备占用面积，可取2.0~4.0(m2/台)。
“   N——主机房内所有机柜（架）、大型电子信息设备和列头柜等设备的总台数”

### 8.1.5铁路客运服务信息系统房屋等级划分、环境要求等应符合《铁路房屋建筑设计标准》Q/CR 9146等有关技术标准的规定。

### 条文说明：8.1.5《铁路房屋建筑设计标准》Q/CR914-2017对铁路客运服务信息系统房屋等级划分、环境要求的有关规定如下：

“3.6.13 信息机房、信息配线设备间的等级划分应符合《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074的有关规定。”

《铁路客运服务信息系统设计规范》TB10074-2016有关规定如下：

“8.1.3 铁路客运服务信息系统中心级、区域级信息机房环境要求应符合《电子信息系统机房设计规范》GB 50174规定的A级标准；大型及以上旅客车站信息机房环境要求应符合B级标准；中、小型旅客车站信息设备机房环境要求应符合C级标准；信息配线及设备间环境要求应符合C级标准。”

## 8.2设备布置

### 8.2.1设备房屋内信息设备布置应符合下列规定：

1 符合人员操作维修、设备和物料运输以及设备散热的要求；

2 信息设备布置间距应符合《数据中心设计规范》GB50174等有关技术标准的规定。

条文说明：8.2.1

2 《数据中心设计规范》GB50174-2017中第4.3.4条规定如下：

“主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定：
    “1 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m；

“2 面对面布置的机柜（架）正面之间的距离不宜小于1.2m；

“3 背对背布置的机柜（架）背面之间的距离不宜小于0.8m；
    “4 当需要在机柜（架）侧面和后面维修测试时，机柜（架）与机柜（架）、机柜（架）与墙之间的距离不宜小1.0m；
    “5 成行排列的机柜（架），其长度超过6m 时，两端应设有出口通道；当两个出口通道之间的距离超过15m时，在两个通道之间还应增加通道。出口通道的宽度不宜小于lm，局部可为0.8m”

### 8.2.2综合监控室内信息设备布置间距应符合下列规定：

1综合控制台与大屏幕显示设备之间的净距不宜小于2.5m；

2 后维护式大屏幕显示设备后维护通道不应小于0.8m；

3综合控制台侧面与墙或其他设备之间的净距，在主要走道侧不应小于1.5m，次要走道侧不应小于0.8m；

4 综控室与行车室合设时，综控台、显示器等设备规格应与行车设备协调一致。

### 条文说明：8.2.2

1本款根据《工业电视系统工程设计规范》GB 50115-2009第3.0.4条规定的“监视人员与监视器屏幕之间的最佳距离，可按4~7倍监视器屏幕高度取定”计算确定。按目前工程中使用的46英寸液晶监视器常规尺寸为例，屏幕尺寸约为570mm~580mm，因此计算综合控制台与大屏幕显示设备之间的最小净距约为2.5m。

3本款参考了《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94第2.4.12条规定。

## 8.3电源

### 8.3.1铁路客运服务信息系统设备的外供电源负荷等级应符合《铁路电力设计规范》TB 10008等有关技术标准的规定。

### 条文说明：8.3.1《铁路电力设计规范》TB 10008-2016第4.1.1条规定如下：

“4.1.1 铁路用电负荷根据供电可靠性要求及中断供电对人身安全、经济损失或影响程度，分为一级负荷、二级负荷及三级负荷，并应符合下列规定：

“1 符合下列情况之一时，应为一级负荷：

“1）中断供电将造成人身伤害。

“2）中断供电将在经济上造成重大损失。

“3）中断供电将影响重要的用电单位正常工作，造成铁路运输秩序严重混乱。

“2 负荷下列情况之一时，应为二级负荷：

“1）中断供电将在经济上造成较大损失。

“2）中断供电将影响较重要用电单位的正常工作、影响铁路正常运输。

“3 不属于一级和二级负荷者为三级负荷。”

### 8.3.2不间断电源（UPS）设置应符合下列规定：

1国铁集团级、铁路局级客运服务信息系统应与其他铁路信息系统统筹设置UPS，并应符合《数据中心设计规范》GB 50174中A级标准的有关规定；

2车站UPS

1）综合控制台操作终端、信息机房设备、信息配线设备间设备、窗口售票设备等设备应采用UPS供电；

2）应采用在线式设备，容量应符合设备用电负荷的需求；

3）宜冗余配置，配置方式宜采用N+1模块化冗余备份，也可采用1+1并机冗余备份；

4）UPS蓄电池后备时间按满负载时不小于1h配置。

### 8.3.3旅客服务信息系统综合显示、信息查询、安全检查设施，以及客票系统自动检票机等终端设备宜采用交流电直接供电。

## 8.4防雷及接地

### 8.4.1室外显示屏、广播扬声器及视频前端采集设备等的数据线、传输信号线、控制线路及电源线路应设置浪涌保护器。

### 8.4.2客运服务信息设备应采用共用接地方式，接地电阻值不应大于1Ω。

### 8.4.3铁路客运服务信息系统设备的防雷及接地设计除应符合本规范外，尚应符合《铁路防雷及接地工程技术规范》TB10180等有关技术标准的规定。

## 8.5电源及设备房屋环境监控系统

### 8.5.1信息机房应设置电源及设备房屋环境监控系统，信息配线设备间宜设置电源及设备房屋环境监控系统。

### 8.5.2 电源及设备房屋环境监控系统设计应符合《铁路通信设计规范》TB10006等有关技术标准的规定。

## 8.6备品备件及仪器仪表

### 8.6.1铁路客运服务信息系统开通初期故障抢修需要的备品备件应符合抢修必备、科学合理、资源共享的原则。

### 8.6.2铁路客运服务信息系统应配置相应的维护仪器仪表，维护仪器仪表设置种类和设置地点应与管辖范围、运营管理模式相适应。

# 9 接口设计

### 9.0.1 与通信专业接口设计应符合下列规定：

1 向通信专业提出客运服务信息系统广域网通道要求；

2 接入综合视频监控系统时，向通信专业提出摄像机数量、存储时间、用户终端设置、网络接口等要求；

3 与通信专业的接口界面宜设在通信机房的ODF/DDF/VDF/RJ45端子板的用户侧。

### 9.0.2 与电力专业接口设计应符合下列规定：

1 向电力专业提出客运服务信息系统设备负荷等级及负荷容量等要求；

2 向电力专业提出客运服务信息系统机房设备接地端子及接地电阻要求；

3 与电力的接口界面宜设在电力配电箱（柜）侧。

### 9.0.3 与BAS接口设计应符合下列规定：

1 向BAS专业提出旅客服务与生产管控平台的接口要求；

2 与BAS的接口界面宜设在信息机房网络配线架外线侧。

### 9.0.4 与火灾报警系统接口设计应符合下列规定：

1 消防应急广播与车站客运广播系统合用时，火灾自动报警系统应能强制切入消防应急广播；

2 火灾报警系统应能自动打开涉及疏散的自动检票设备、自助实名制核验设备、门禁系统控制的门。

### 9.0.5 与房建专业接口设计应符合下列规定：

1 向房建专业提出信息用房位置、面积、净空、荷载、装修、预留孔洞需求；

2 向房建专业提出站房、进出站地道、天桥客运服务信息系统线缆敷设沟槽管洞，设备安装预埋结构件及预留孔洞需求；

3 向房建专业提出线侧式站台通道出口至站房之间客运服务信息系统管槽和手孔需求；

4 向房建专业提出客运服务信息系统沿站台雨棚柱引上线缆预留或预埋钢管，站台面客运服务信息系统线缆的槽道及维护手孔，站台雨棚桥架或主干钢管、支路钢管、分线盒和维护手孔及设备安装结构件等需求；

5 向房建专业提出显示屏、安检仪、自动售票机等客运服务信息系统设备荷载、位置、尺寸、预留安装空间等需求。

### 9.0.6 在中心站及独立管理车站综合指挥中心/综合监控室为信号专业预留CTC/TDCS复示终端安装条件。

### 9.0.7 向相关专业提出机房通风、空调及消防等要求。

# 附录A  车站综合监控室内计算机终端设备配置

A.0.1车站综合监控室内计算机终端设备配置应符合表A.0.1规定

表A.0.1车站综合监控室计算机终端设备配置表

| 计算机终端名称 |  |  | 中心站 |  | 独立管理车站 |  | 被代管站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 特大型车站 | 大型及以下车站 | 特大型车站 | 大型及以下车站 |  |  |
| 客票系统管理终端 |  |  | 1套单屏终端 | 1套单屏终端 | 1套单屏终端 | 1套单屏终端 | 1套单屏终端 | — |
| 车站视频监控终端 |  |  | 1套单屏终端 | 1套单屏终端 | 1套单屏终端 | 1套单屏终端 | 1套单屏终端 | — |
| 旅客服务与生产管控平台业务操作终端 | 管理本站业务操作终端 |  | 2套双屏终端 | 1套双屏终端 | 2套双屏终端 | 1套双屏终端 | 1套双屏终端 | 当车站同时设置不同速度车场时，可根据客运管理需要，增加旅客服务与生产管控平台业务操作终端。 |
|  | 管理被代管站业务操作终端 | 3个以下车站 | 可与中心站旅客服务信息系统业务操作终端合设 |  | — | — | — | 中心站可配置1套单屏终端业务终端作为备用 |
|  |  | 3个及以上车站 | 当被代管车站超过3个及以上时，可按照1套双屏终端增配，具体数量可根据客运组织需要确定。 |  | — | — | — |  |

注：1套单屏终端包括1台计算机主机和1台显示器，1套双屏终端包括1台计算机主机和2台显示器。

# 引用标准名录

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019

《信息系统密码应用基本要求》GM/T 0054-2018

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《数据中心设计规范》GB 50174-2017

《铁路旅客车站建筑设计规范》GB50226-2016

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

《铁路通信设计规范》TB10006-2016

《铁路工程设计防火规范》TB 10063-2016

《铁路防雷及接地工程技术规范》TB10180-2016

《铁路磁介质纸质热敏车票 第1部分：制票机》TB/T3277.1-2011

《铁路磁介质纸质热敏车票 第2部分：自动售票机》TB/T3277.2-2011

《铁路磁介质纸质热敏车票 第3部分：自动检票机》TB/T3277.3-2011

# 本规范用词说明

执行本规范条文时，对于严格程度的用词说明如下，以便在执行中区别对待。

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

（4）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。